YJ-60BK顆粒包裝機

- 適用於

茶葉、食品、蝦條、花生、調味品等顆粒物體包裝

二、 特  點。

- 封口形式：背封

- 可自動完成製袋、計量、下料、封合、分切、計數、同時可根據客戶要求配置打印批號等功能。

- 採用先進的PLC控制器，驅動步進電機控製袋長，性能穩定、調整方便、檢測準確

- 選用智能式溫控儀，PID調節，保證將溫度的誤差範圍控制在1℃以內。

三、包装材料：聚丙烯／聚乙烯，鋁箔／聚乙烯，滌綸／鍍鋁／聚乙烯，尼龍／增強型聚乙烯，紙／聚乙烯等

四、技術参數：

| 製袋尺寸BAG SIZE | 寬（W）：30-140毫米（mm） 長（L）：30-180 毫米(mm) |
| --- | --- |
| 生產能力CAPACITY | 30-60袋/分鐘（bag/min） |
| 計量範圍FILLING RANGE | 3-150毫升（ML） |
| 總功率TOTAL POWER | 220V/50HZ/ 1.9KW |
| 整機重量WEIGHT | 400KG |
| 外型尺寸/DIMENSION （長×寬×高）（L*W*H） | 900×700×1700mm |